CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES

DEL PRINCIPADO

### ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS

- Estructura de hormigón armado según proyecto.

- Cerramiento exterior formado por ladrillo cara vista combinado con plaquetas de gres porcelánico gran formato, cámara de aire de 5 cm. de espesor, aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano proyectada, y fábrica de ladrillo hueco doble al canto por el interior.

### CARPINTERIA EXTERIOR

- Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y persianas de aluminio con una oscilo batiente por hueco.

### SANTITARIOS Y GRIFERÍAS:

Baños y Aseos:

- Sanitarios en porcelana vitrificada modelo Victoria de Roca, ó similar, en color blanco.

- Bañeras y platos de ducha en porcelana vitrificada de Roca, ó similar,  en color blanco.

### SOLADOS Y ALICATADOS:

- Solados DE BAÑOS Y COCINA de plaqueta cerámica de primera calidad, paredes alicatadas con cerámica de primera calidad.

- Resto de la vivienda con tarima flotante laminado AC-4 con terminación roble y zócalo aglomerado fenólico rechapado de 9 cm.

### MOBILIARIO DE COCINA:

Opción 1:

- Muebles bajos y altos de 70 cm en melamina y encimera postformada.

Opción 2:

- Muebles bajos con encimera de granito nacional con canto recto de 2 cm. (sin mueble altos).

La cocina va provista de los siguientes electrodomésticos:

- Placa de cocina vitrocerámica mod. VTC-B de Teka o similar.

- Horno eléctrico mod. HC-485-ME blanco de Teka o similar.

- Campana extractora mod. C-610 Classic Blanco de Teka o similar.

- Fregadero de acero inoxidable circular.

### CARPINTERÍA INTERIOR:

- Puerta de seguridad de acceso a vivienda.

- Puertas de paso interiores lisas acabadas en madera de roble o similar y herrajes y manillas cromadas.

- Armarios empotrados en las piezas que se señalen en los planos, con puertas correderas acabadas en madera de roble.

### CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE:

- Calefacción de gas centralizada con apoyo de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria (con contadores individuales de consumo), según normativa vigente.

- Radiadores de chapa de acero.

### TELECOMUNICACIONES:

- Instalación de TV con tomas en salón, cocina y dormitorios.

- Preinstalación de TV por cable.

- Instalación de TLF con tomas en salón y dormitorios.

### INSTALACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO:

- Colocado en vivienda.

### SÓTANOS:

- Portón de garaje automático, célula y mando a distancia.

- Divisiones en bloque de hormigón visto.

- Pavimento de garaje de hormigón pulido.

### ASCENSORES:

- Para servicio de viviendas y garaje, con puertas automáticas.

### PINTURA:

- Temple liso color blanco en techos y paredes de viviendas.

### TECHOS:

- Liso de escayola en baños y pasillos de viviendas. Resto de techos revestidos de yeso.

- Moldura perimetral de escayola colocada en baños y cocinas.

### PAVIMENTO ZONAS COMUNES:

- Las escaleras se realizarán en terrazo de primera calidad.

Nota: Estas calidades podrán ser variadas en el transcurso de la obra por otras de similares características.